základní tiskařské termíny

Archový tisk - potiskování materiálu v jednotlivých arších

Barevnost - počet barev obsažených v dané tiskovině- jak na lícové straně tak na rubové straně

Bigování - u silnějších papírů se dělá rýha (big), aby papír při přeložení nepraskal

CMYK - k reprodukci plnobarevných fotografií

CTP (computer to plate) - z počítače přímo na tiskové desky – dodaná data se upraví pro tisk a vykopírují přímo na tiskovou desku (bez mezifáze výstupu na filmy)

Čistý formát- výsledný formát tiskoviny (formát po ořezu)

Digitální tisk - tisk z počítače přímo na potiskovaný materiál

Duplex - metoda, jejíž výsledkem je kvalitnější podání čb fotografie nebo její tónování do čb. odstínu

Flexovazba (flexointegrál) - lepený nebo šitý knižní blok, zavěšený do knižních desek z kartonu, které mají ohnuté okraje dovnitř a blok je přilepený za předsádky

Greif - nakládací hrana

Hlava - horní hrana tiskoviny

Hrubý formát - čistý formát zvětšený o okraje potřebné pro dokončující zpracování (cca 3 – 5 mm)

Hřbet - místo ohybu, složení, vazby

Karton - jedno nebo vícevrstvé

Kašírování - polepování většinou lepenky potahovým papírem- křídovým nebo ofsetovým po celé ploše (užívá pro výrobu velkoprostorových poutačů, stojanů atd.)

Knihařská lepenka - vícevrstvá lepenka používaná pro knihařské účely např. knižní desky, kašíry atd.

Křídový papír - oboustranně natíraný – silně plněný, kalandrovaný matně nebo až do vysokého lesku

Lakování - disperzní (ofsetový) nebo UV lak

Náhled u stroje - možnost kontroly klienta přímo u tiskového stroje - při počátku tisku – schválení barevnosti atd.

Náklad - množství tiskovin

Násek - naseknutí materiálu jen v jeho jedné vrstvě (nosič zůstává neporušen), nejčastěji využito u samolepek, kde chceme zachovat např. více produkcí na 1 archu

Nátisk - kontrolní výtisk – zhotovený buď pomocí chromalinu nebo digitálního výjezdu (částečná kontrola barevnosti a správnosti dat)

Nohy - dolní hrana tiskoviny

Ofsetový papír - dřevitý nebo bezdřevý, plněný jen od 15%, klížený, může být i natíraný a hlazený

Pantone - barevná škála přímých tiskových barev dle normy, používaná celosvětově, umožňuje přesné definování požadované barvy

Parciální lak - nanesení laku jen na určitých místech tiskového archu nikoliv v celé ploše

Plošná hmotnost (gramáž) - hmotnost materiálu na plošnou jednotku (většinou m2), běžný kancelářský papír má gramáž cca 80 g/m2

Plošný lak - nanesení laku po celé ploše tiskového archu

Plnobarevný tisk – označuje potisk materiály CMYKem - tzn. soutisk 4 základních barev (cyan, magenta, yellow, black), který dává dohromady celou barevnou škálu

Přímá barva - odstín určité barvy dle škály Pantone

Raznice (štancna) - výseková forma - nástroj pro vyseknutí tiskoviny s nepravidelným formátem

RGB - barevný model využívaný na monitorech (podklady v RGB tiskárny přímo nenávidí)

Rotační tisk - potiskování materiálu odvíjeného z role

Rýhování (bigování) - u vyšších gramáží cca od 170g výše se do materiálu nejprve vytlačí rýha v místě budoucího ohybu a poté se tiskovina složí na požadovaný formát (aby nedocházelo k praskání v místě ohybu)

Skládačková lepenka - papírový materiál vyráběný ze sběrového papíru, používaný nejčastěji na výrobu obalů, vyrábí se vyšších gramážích cca od 300g

Skládání (falcování) - přeložení základního formátu na menší

Skládání na oltář (totéž jako skládání na vrata) - 3 lomy - tiskovina se nejprve složí na polovinu a potom postranní listy se složí opět na polovinu směrem dovnitř - vzniknou jakoby desky se 2 klopami

Slepotisk (slepá ražba) - specielním štočkem je do papíru vytlačen požadovaný motiv - výsledkem je vystupující nebo naopak zahloubená ražba motivu bez použití barvy či barevné folie

Spadávka - má-li tisk sahat až k okraji čistého formátu musí mít přesah do hrubého formátu

Šnajtky (ořezové značky) - vyznačení čistého formátu tiskoviny

Twin Wire - druh vazby dvojitou kovovou spirálou (nejčastěji u kalendářů a bloků) – pracné, drahé,...

Výsek (tvarový výsek) - u tiskovin s jakýmkoliv tvarem, kterého nelze docílit jen pouhým ořezem 4 stran, se může použít výseku (vyseknutí požadovaného tvaru za pomocí výsekové raznice)

Vazba - knihařské zpracování vícelistých zakázek:

- V1 sešitová měkká vazba - k sešití se používá drát, niť nebo skobky z plochého nebo zaobleného drátu (výjimečně spony). Pro lepší kompaktnost spojovacího materiálu s papírem je možné i lepení ve hřbetním lomu. Všechny stránky musí být vyřazené do dvoustran, které pak vytvoří jednu knižní složku. U této vazby doporučený rozsah stran do 60 listů (při plošné hmotnosti papíru do 70 g/m2) nebo do 44 listů (při plošné hmotnosti papíru nad 70 g/m2)

- V2 vazba lepená do kartonové příp. laminované obálky - šířka hřbetu do 4-35 (při hmotnosti vnitřních listů 90 g/m2) a 5-20 mm resp. 5-40 mm (100g/m2) podle způsobu spojování složek lepením nebo perforací.

- V2a s oblepením hřbetu (plátnem) – kromě dvou hřbetních lomů může mít další 2 lomy pro záložky a po každé straně rýhu 4–6 mm od hřbetu.

- V2 švýcarská lepená vazba – knižním blokem je slepen jen se zadní stranou obálky a hřbet zůstává volný. Obálka má ve hřbetu zdvojené rýhování, snadněji se rozevírá. Obálce je pak zpravidla věnována větší pozornost. Mívá záložky a bývá potištěna také po obou vnitřních stranách.

- V2 finská lepená vazba (Tubebind) – mezi hřbetem knižního bloku a obálkou je ponechána mezera (dutina). Pro zpevnění hřbetu je vkládán pruh zalomeného papíru ve tvaru dutiny. Ve hřbetu je opět zdvojené rýhování

- V2 finská lepená vazba (Otabind) – obálka je lepená po obou stranách ke knižnímu bloku, vytváří také dutinu, ale bez zpevňujícího pruhu papíru. Hřbet obálky má opět zdvojené rýhování a další dvě rýhy jsou umístěny do hřbetní části jako u vazby V2a.

- V2 lepená vazba (Hardcover) – svou pevností se blíží vazbě pevné. Obálka je lepená ze dvou vrstev kartonu přesahující knižní blok na svém levém a pravém vnějším okraji. Vazba opět vytváří ve hřbetní části dutinu. Knižní blok je přilepen po stranách k té vnitřní části obálky, kde vrstvy kartonu nejsou navzájem slepeny, a tak víceméně visí na vnitřní vrstvě podobně jako je tomu u pevné vazby pomocí předsádek. Není vhodný pro větší knihy formátem či rozsahem stran.

- V3 bloková měkká vazba – sešitá skobkami nebo sponami z čelní strany obálky. Má čtyři rýhy ve hřbetní části jako u vazby V2a. První a čtvrtá rýha je 8-10 mm od hřbetu. Používá se u šířky hřbetu do 10 mm. Trvanlivost je velmi omezená, protože dochází k protrhávání listů okolo drátěných skobek.

- V3a oblepovaná bloková měkká vazba – v této variantě je obálka navíc oblepovaná plátnem nebo jiným nepropustným materiálem. Odolnost vazby je tím o něco vyšší.

- V4 šitá měkká vazba – je sešitá tavnou nití z hřbetní strany. Používá se u šířky hřbetu od 5 do 50 mm. Obálka má čtyři rýhy. První a čtvrtá rýha je 4-6 mm od hřbetu. Vazba má nejvyšší pevnost mezi měkkými vazbami.

- V7 knižní vazba – ve hřbetu jsou knižní desky potaženy plátnem.

- V8 knižní vazba – knižní desky jsou zcela potaženy buď plátnem (V8) nebo laminovaným papírem (V8a) nebo lakovaným (nebo jinak upraveným) papírem (V8b) nebo usní včetně imitací (V8c)

- V9 knižní vazba – knižní desky jsou ztužené neměkčenou (V9) nebo měkčenou PVC fólií (V9a)